Новосибирский политехнический колледж

УТВЕРЖДАЮ

[Должность утверждающего]

______________ [ФИО]

«____» ______________ 20____ г.

Ноутбук HONOR BRI-XX

Комплекс технических средств

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

[Обозначение АС].П9.М

На 13 листах

Выполнил

Платунов Александр Александрович

Проверил

Кондюрин В.А.

2026

# Содержание

1 Общие положения	3

2 Структура комплекса технических средств	4

2.1 Состав и функциональные связи	4

2.2 Режимы функционирования	4

2.3 Размещение и специальное оборудование	5

2.4 Защита технических средств и данных	5

2.5 Оценка надежности	5

3 Средства вычислительной техники	6

3.1 Вычислительная платформа	6

3.2 Хранение и отображение информации	7

3.3 Периферийные средства	7

3.4 Количество средств и машинные носители	8

3.5 Персонал и организация рабочего места	8

3.6 Функционирование вычислительных средств	8

4 Аппаратура передачи данных	9

4.1 Состав и выбор каналов связи	9

4.2 Сопряжение с каналами связи	9

4.3 Абоненты и объемы передачи данных	10

4.4 Надежность и достоверность передачи	10

Приложение А Контрольные показатели	11

Список использованных источников	12

Лист регистрации изменений	13

# 1 Общие положения

Объект описания — технические средства компьютера HONOR BRI-XX семейства HONOR MagicBook, имя узла DESKTOP-PA87TS0. Документ фиксирует аппаратную конфигурацию и характеристики, зарегистрированные при инвентаризации 2 октября 2026 г.

Вид документа — описание комплекса технических средств, код П9 по ГОСТ 34.201-89 [1]. Содержание организовано по разделу 4.2 РД 50-34.698-90 [2]. Листы оформлены с учетом ГОСТ 24.301-80 [3] и ГОСТ 2.104-68 [4].

## 1.1 Исходные данные

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Исходный файл | Report.htm |
| Средство инвентаризации | AIDA64 Extreme v8.40.8500/ru, пробная версия |
| Тестовый модуль | 4.7.931.8-x64 |
| Дата и время формирования | 02.10.2026, 09:01; часовой пояс в файле не указан |
| Операционная среда | Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26200.9457; обозначение AIDA64: Win11 25H2 2025 Update |
| Идентификация платформы | HONOR BRI-XX, версия M1040, SKU C233 |

## 1.2 Основание применения

Объект учебного описания — ноутбук HONOR BRI-XX. Организация: Новосибирский политехнический колледж. Выполнил: Платунов Александр Александрович. Проверил: Кондюрин В.А. Регистрационное обозначение объекта, основание разработки и реквизиты утвержденного ТЗ: ____________________. Назначение АС и перечень автоматизируемых задач: ____________________.

Характеристики относятся к моменту формирования отчета [5]. Значения, скрытые пробной версией, не восстанавливаются предположениями. Для приемки КТС требуются утвержденные требования и результаты испытаний.

# 2 Структура комплекса технических средств

## 2.1 Состав и функциональные связи

КТС представлен одним ноутбуком с интегрированными средствами вычислений, хранения, ввода, отображения и беспроводной связи. Такой состав обеспечивает локальную обработку данных без отдельного системного блока. Достаточность для задач АС определяется по ТЗ.

| Узел | Связь и назначение |
| --- | --- |
| AMD Ryzen 7 8845HS и LPDDR5 | Вычисления и оперативное хранение |
| SanDisk PC SN5000S | NVMe; PCI Express 4.0 x4; постоянное хранение |
| Radeon 780M и встроенный экран | Формирование и отображение изображения |
| Клавиатура, указательное устройство | Ввод команд и данных |
| Qualcomm WCN685x | PCI Express; подключение к WLAN |
| USB-контроллеры | Камера, Bluetooth-адаптер, сканер отпечатков |

Функциональная цепочка: ввод → обработка ЦП с использованием ОЗУ → запись на SSD / вывод на экран. Сетевая ветвь: приложения → сетевой стек ОС → WCN685x → точка доступа. Маршрутизатор и внешние АС в состав обследованного узла не включены; их состав определяется проектом.

## 2.2 Режимы функционирования

Пусковой режим: самодиагностика UEFI, загрузка Windows с SSD, запуск драйверов и прикладных служб. Нормальный режим: выполнение приложений и обмен данными через выбранные интерфейсы.

Аварийный режим: при потере питания сохранить данные и завершить работу до разряда батареи; при сбое накопителя прекратить операции записи и выполнить диагностику; при потере сети локальные функции допускаются по регламенту АС. Восстановление выполняют после устранения причины сбоя.

## 2.3 Размещение и специальное оборудование

Ноутбук размещают на устойчивой поверхности с доступом воздуха к вентиляционным отверстиям. Кабели прокладывают без натяжения и риска повреждения. Условия температуры, влажности и электропитания принимают по эксплуатационной документации изготовителя.

Помещение, план размещения и размеры рабочего места: ____________________. Требуемая площадь устанавливается проектом с учетом оборудования, проходов и условий труда. Индивидуально изготовленное оборудование и средства ограниченного применения по результатам инвентаризации не установлены; необходимость их поставки определяется проектом.

## 2.4 Защита технических средств и данных

Рекомендуются защита от ударов и жидкостей, исправный адаптер питания, штатное охлаждение, разграничение прав доступа и резервное копирование на отдельный носитель. Фактическое применение шифрования диска, резервного копирования и политик доступа требует отдельной проверки.

В разделе BIOS указано: загрузка UEFI — «Да», безопасная загрузка — «Запрещено». Наличие Goodix Fingerprint USB Device подтверждает обнаружение устройства, но не доказывает настройку биометрической аутентификации.

## 2.5 Оценка надежности

SSD имеет SMART-статус OK: критические предупреждения и ошибки носителя равны 0, использованный ресурс — 1 %. Зарегистрированы 94 небезопасных отключения и 11 записей журнала ошибок. Эти счетчики требуют анализа событий, но сами по себе не устанавливают причину неисправности.

Расчет наработки на отказ и коэффициента готовности не выполнен: не заданы интенсивности отказов, время восстановления, схема резервирования и нормативные показатели ТЗ. SMART и разовый контроль температур не заменяют проектную оценку надежности.

# 3 Средства вычислительной техники

## 3.1 Вычислительная платформа

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип ЭВМ | Переносной персональный компьютер HONOR BRI-XX |
| Процессор | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics |
| Ядра и потоки | 8 ядер; SMT / CMP = 2 / 8 по DMI, то есть 16 потоков |
| Частоты | DMI: текущая 3800 МГц, максимальная 5100 МГц; суммарный раздел: 4650 МГц; раздел «Разгон»: 3100 МГц |
| Кэш по DMI | L1 — 512 КБ; L2 — 8 МБ; L3 — 16 МБ |
| Системная плата | HONOR BRI-XX-PCB, версия M1040 |
| Чипсет | AMD K19.7 FCH, AMD K19.7 IMC |
| BIOS | HONOR UEFI 1.09, дата 14.01.2025; SMBIOS 3.6 |
| Оперативная память | 4 записи DMI по 8 ГБ: суммарно 32 ГБ |
| Тип и скорость памяти | LPDDR5, 6400 MT/s; Row of chips |
| Компоненты памяти | Micron Technology MT62F2G64D8CL-023 |
| Коррекция ошибок ОЗУ | В массиве System Memory: «Нет» |

Частоты процессора зависят от режима энергопотребления и момента опроса; значения из разных разделов не используются как результат теста производительности. Предельный объем массива памяти 64 ГБ по DMI не является установленным объемом и не подтверждает возможность модернизации.

Платформа x86-64 обеспечивает выполнение установленной ОС. Обоснование выбора для конкретных задач требует требований к быстродействию, памяти и совместимости прикладного ПО; нагрузочные испытания в исходном отчете не представлены.

## 3.2 Хранение и отображение информации

| Средство | Характеристика |
| --- | --- |
| Накопитель | SanDisk PC SN5000S SDEPNSJ-1T00-1036 |
| Интерфейс SSD | NVMe v2.0.0; PCI Express 4.0 x4 |
| Емкость SSD | В суммарном разделе 1024 ГБ; в NVMe — 976762 МБ; в физических дисках — 953 ГБ, как отображено AIDA64 |
| Прошивка SSD | 34320000 |
| Разделы | C: и E:, NTFS; E: — 254,9 ГБ, свободно 254,8 ГБ |
| Графика | AMD Radeon 780M Graphics; также обнаружен Honor Virtual Display Device |
| Видеопамять | 512 МБ в разделе «Суммарная информация»; это не объем всей доступной графике памяти |
| Экран | BOEhydis NV160QDM-N40, 16 дюймов, 16:10 |
| Разрешение | Максимальное и текущего рабочего стола: 2560 × 1600 |
| Кадровая частота | Диапазон по EDID: 48–120 Гц; текущая частота не установлена |

## 3.3 Периферийные средства

Обнаружены стандартная клавиатура PS/2, HID-совместимая мышь и Touch Pad по DMI; камера Honor Camera; Goodix Fingerprint USB Device; Qualcomm WCN685x Bluetooth Adapter; контроллеры AMD USB 3.1 xHCI.

Аудиосистема содержит AMD Audio Processor, ATI Radeon HDMI Audio и Conexant SN6140. Microsoft Print to PDF и OneNote (Desktop) — программные устройства печати; наличие физического принтера ими не подтверждается. Количество внешних разъемов USB и их расположение устанавливают осмотром.

## 3.4 Количество средств и машинные носители

Инвентаризацией подтверждены: одна ЭВМ, один физический SSD, один встроенный экран, один аппаратный WLAN-адаптер. Записи сетевых интерфейсов Windows не суммируются как отдельные физические платы. DMI содержит четыре устройства памяти по 8 ГБ: 4 × 8 = 32 ГБ.

Потребность в дополнительных ЭВМ и носителях определяется числом рабочих мест и нагрузкой. Для хранения следует учитывать данные, ПО, служебные файлы, резерв роста и резервные копии. Численные объемы этих составляющих, срок хранения и число копий по ТЗ: ____________________. Свободное место E: характеризует текущий снимок, но не подтверждает достаточность емкости для АС.

## 3.5 Персонал и организация рабочего места

Пользователь выполняет прикладные операции; назначенный специалист обслуживает ОС, оборудование и резервное копирование. Обязанности допускается совмещать. Численность персонала определяют по объему обслуживания, сменности и времени восстановления.

Рабочее место включает ноутбук, адаптер питания и доступ к сети по необходимости. Расчет площади требует размеров мебели, состава оборудования и плана помещения. Состав персонала, сменность и площадь: ____________________.

## 3.6 Функционирование вычислительных средств

При запуске проверяют загрузку ОС, доступность SSD и необходимых устройств. В работе контролируют сообщения об ошибках, свободную емкость и сохранение данных. При аварии используют регламент восстановления и проверенную резервную копию.

В момент опроса питание было от электросети, батарея заряжалась и имела 5 % заряда. Остаточная автономность не определена; гарантировать аварийное время работы по этому снимку нельзя.

# 4 Аппаратура передачи данных

## 4.1 Состав и выбор каналов связи

Аппаратное средство WLAN — Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter, обнаруженное в PCI / PnP. Поддержка Wi-Fi 6E в имени устройства не означает использование диапазона 6 ГГц в обследованном соединении.

| Параметр действующего соединения | Значение AIDA64 |
| --- | --- |
| Режим WLAN | Инфраструктура |
| Канал и частота | Канал 1, 2412 МГц |
| Уровень сигнала | −36 дБм |
| Алгоритм шифрования | CCMP |
| Скорость соединения | 344200 kbps (344,2 Мбит/с) |
| Скорость передачи / приема | 344200 / 344200 kbps |
| MTU | 1500 байт |

Для узла зарегистрировано одно действующее инфраструктурное WLAN-соединение. Проектное число каналов и необходимость резерва устанавливают по требованиям обмена и доступности. Скорость линка не является измеренной пропускной способностью прикладного обмена.

## 4.2 Сопряжение с каналами связи

Сопряжение выполняют драйвер WiFiCx и сетевой стек Windows. Внутреннее подключение WLAN отражено в разделе «Чипсет»: PCI-E 4.0 x2 port #1 используется @ x1. Внешняя точка доступа обследованию не подвергалась; тип, питание, размещение и число точек определяются сетевым проектом.

Для арендованного канала требуется определить полосу, доступность, задержку, потери и сроки восстановления. Договор аренды и заданные параметры канала: ____________________.

## 4.3 Абоненты и объемы передачи данных

Локальный абонент — DESKTOP-PA87TS0. Перечень удаленных абонентов, расположение, адресный план, маршруты и состав данных устанавливаются документацией АС. IP-адрес, шлюз, DHCP и DNS в исходном отчете скрыты пробной версией.

По счетчикам активного WLAN-интерфейса получено 75776151 байт, отправлено 2716954 байт. Интервал накопления не указан; средний трафик, часовой максимум и потребность в полосе по этим счетчикам не рассчитываются.

| Программный интерфейс | Назначение и ограничение |
| --- | --- |
| Hyper-V Virtual Ethernet Adapter | vEthernet (Default Switch), виртуальный коммутатор; 10 Gbps в свойствах не означает физический Ethernet 10 Гбит/с |
| Tailscale Tunnel | Программный туннель; 100 Gbps в свойствах не характеризует скорость провайдера |
| TAP-Windows Adapter V9 / #2 | Виртуальные сетевые интерфейсы; не отдельные физические Ethernet-порты |

## 4.4 Надежность и достоверность передачи

В момент опроса сигнал WLAN составлял −36 дБм и соединение было активно. Результатов измерения потерь, задержки, доступности канала и вероятности ошибки в отчете нет. Согласование требуемых показателей и проверка под нагрузкой выполняются перед приемкой.

Рекомендуются контролируемый доступ к WLAN, согласованная аутентификация, контроль завершения операций и повторная передача при сбоях. CCMP характеризует зарегистрированный механизм шифрования, но не доказывает соответствие всей сети требованиям защиты. Резервный канал и время переключения: ____________________.

# Приложение А

Контрольные показатели

(справочное)

| Показатель | Значение | Раздел AIDA64 |
| --- | --- | --- |
| Суммарная память | 32 ГБ = 4 × 8 ГБ | DMI; банки P0 CHANNEL A–D |
| Температура ЦП | 52 °C | Датчики |
| Температура GPU SoC | 45 °C | Датчики |
| Температура SSD | 39 °C | SMART; Temperature |
| Critical Warning | 0 | SMART |
| Media Errors | 0 | SMART |
| Percentage Used | 1 % | SMART |
| Available Spare | 100 %; порог 10 % | SMART |
| Наработка SSD | 666 ч | SMART; Power-On Hours |
| Небезопасные отключения | 94 | SMART; Unsafe Shutdowns |
| Журнал ошибок SSD | 11 записей | SMART; Error Information Log Entries |
| Емкость батареи | 74382 mWh паспортная; 64203 mWh при полной зарядке | Электропитание |
| Износ / циклы батареи | 13 % / 105 | Электропитание |

DMI указывает батарею HB6683Q2EEW-41T1 с емкостью 8846 mWh, а раздел «Электропитание» — BASE-BAT с 74382 mWh. Значения сохранены как различающиеся сведения источника; паспортную емкость следует подтвердить по маркировке и документации. Износ 13 % приведен как значение AIDA64, без перерасчета.

Серийные номера системы и платы скрыты. В таблице физических разделов встречаются буквы J: и L:, тогда как суммарный раздел показывает C: и E:. Для операций с разделами необходимо дополнительно проверить актуальное сопоставление томов.

# Список использованных источников

1. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. Таблица 2; раздел 3.

2. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. Раздел 4.2.

3. ГОСТ 24.301-80. Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов. Разделы 1 и 2.

4. ГОСТ 2.104-68. Единая система конструкторской документации. Основные надписи. Формы 2 и 2а.

5. Report.htm. Отчет AIDA64 Extreme v8.40.8500/ru для DESKTOP-PA87TS0, сформирован 02.10.2026 в 09:01. Электронный файл HTML, UTF-16; размер 2013758 байт.

## Электронные публикации нормативных текстов

ГОСТ 34.201-89: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/23/gost_56477.html

РД 50-34.698-90: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/16/rd_21600.html

ГОСТ 24.301-80: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/51/gost_26083.html

ГОСТ 2.104-68: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/23/gost_89782.html

Дата обращения к нормативным текстам: 02.10.2026.

SHA-256 исходного HTML:
50a9854a6427c769870c055669bc1c684641e2e98ab6df94918d42aaa45574d1

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Аннули- рованных |  |  |  |  |  |